โครงการ CN37
สรุปการออกแบบระบบกล้องวงจรปิดและโครงสร้างสาย Fiber

CCTV & Fiber Infrastructure Design

| ข้อมูลโครงการ |  |
| --- | --- |
| โครงการ | CN37 — 495 หลัง |
| จำนวนกล้อง CCTV | 32 ตัว (CAM-01 ถึง CAM-32) |
| NVR | 1 จุด ที่สำนักงานนิติบุคคล (32ch) |
| ระยะถนนเมน | 1,026 m (คำนวณจาก GPS จริง) |
| Node หลัก | 3 จุด — ป้อมหน้า / สำนักงาน / ป้อมหลัง |

# 1. โครงสร้างพื้นฐาน

ถนนเมนซ้าย (เหนือ) และขวา (ใต้) มีเสาไฟโครงการตลอดแนว ระบบเดินสายพาด ADSS fiber บนเสา และดึงไฟ 220VAC จากวงจรไฟส่องสว่างของโครงการ (เปิด 24 ชั่วโมง)

## 1.1 ระยะทางหลัก (GPS จริง)

| เส้นทาง | ระยะ |
| --- | --- |
| ป้อมหน้า → ป้อมหลัง (ถนนเมน) | 1,026 m |
| ป้อมหน้า → สำนักงานนิติบุคคล | 504 m |
| สำนักงาน → ป้อมหลัง | 527 m |

# 2. สถาปัตยกรรมเครือข่าย

การออกแบบแยกสาย Backbone และ Camera Chain ออกจากกันโดยสิ้นเชิง เพื่อให้การสื่อสารระหว่างป้อม/สำนักงานไม่กระทบเมื่อ Junction Box ไฟดับ

## 2.1 หลักการออกแบบ

| ชั้น | วัตถุประสงค์ | อุปกรณ์ที่ผ่าน | เมื่อขาด |
| --- | --- | --- | --- |
| Backbone | สื่อสารป้อม/สำนักงาน | ไม่ผ่าน JB ใดเลย | กระทบการสื่อสาร node-to-node เท่านั้น |
| Camera Chain | ส่งภาพกลับ NVR ที่สำนักงาน | ผ่าน JB ตามสาย | กระทบเฉพาะกล้องใน chain นั้น |

## 2.2 Backbone — สาย 2 เส้น ตรงระหว่าง Node หลัก

MDF-FRONT ─── 2-core 510m ──► CORE-OFFICE ─── 2-core 530m ──► IDF-BACK

(ป้อมหน้า)    วิ่งตามเสา     (สำนักงาน+NVR)  วิ่งตามเสา      (ป้อมหลัง)

รับประกันการสื่อสาร Intercom / VoIP / Access Control ระหว่าง 3 node หลัก

ไม่กระทบจาก JB ไฟดับ, สายกล้องขาด, หรือ switch ใน JB พัง

ใช้ BiDi SFP (1 core per link) หรือ standard SFP (2 core) ก็ได้

# 3. Camera Chains แบ่งตาม Zone

กล้อง 32 ตัวแบ่งเป็น 3 Zone — ทุก stream วิ่งกลับมาที่ NVR 32ch ที่สำนักงานนิติบุคคล

### Zone A — MDF-FRONT (ป้อม รปภ. หน้า)

MDF-FRONT

├── [Local PoE]  CAM-01,02,03,05,06  (Cat6 ตรง ≤30m)

├── [Fiber]  MDF-FRONT ─── JB-N2  (ตามเสาไฟ)

│               JB-N2 ···· JB-N1 ···· JB-N4  (Cat6 LAN)

│               JB-N2 ···· JB-S2  (Cat6 cross ~38m)

└── [LAN]   JB-S2 ···· JB-S1 ···· JB-S3

| สาย | JB | กล้อง | ระยะ | ชนิด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiber | JB-N2 | CAM-04, CAM-31 | ~80 m จาก MDF-FRONT | ADSS 2-core |
| LAN | JB-N1 | CAM-07 | ~25 m จาก JB-N2 | Cat6 |
| LAN | JB-N4 | CAM-15 | ~60 m จาก JB-N1 | Cat6 |
| LAN cross | JB-S2 | CAM-09, CAM-10 | ~38 m จาก JB-N2 | Cat6 |
| LAN | JB-S1 | CAM-08 | ~30 m จาก JB-S2 | Cat6 |
| LAN | JB-S3 | CAM-16 | ~45 m จาก JB-S1 | Cat6 |

หมายเหตุ: JB-N1, JB-N4, JB-S1, JB-S3 ไม่ต้องใช้ SFP — ใช้ PoE Switch ธรรมดา + Cat6 uplink

### Zone B — CORE-OFFICE (สำนักงานนิติบุคคล + NVR)

CORE-OFFICE

├── [Local PoE]  CAM-17,18  (Cat6 ตรง)

├── [NW Chain]   CORE-OFFICE → JB-N7 → JB-N6 → JB-N5 → JB-N3

├── [NE Chain]   CORE-OFFICE → JB-N8

└── [SE Chain]   CORE-OFFICE → JB-S4 → JB-S5 → JB-S6

| Chain | JB | กล้อง | ระยะสาย |
| --- | --- | --- | --- |
| NW | JB-N7 | CAM-14 | ~115 m จาก CORE-OFFICE |
| NW | JB-N6 | CAM-13 | ~70 m จาก JB-N7 |
| NW | JB-N5 | CAM-12 | ~70 m จาก JB-N6 |
| NW | JB-N3 | CAM-11 | ~65 m จาก JB-N5 |
| NE | JB-N8 | CAM-19, CAM-20 | ~65 m จาก CORE-OFFICE |
| SE | JB-S4 | CAM-21 | ~100 m จาก CORE-OFFICE |
| SE | JB-S5 | CAM-22 | ~70 m จาก JB-S4 |
| SE | JB-S6 | CAM-23 | ~70 m จาก JB-S5 |

### Zone C — IDF-BACK (ป้อม รปภ. หลัง)

IDF-BACK

├── [Local PoE]  CAM-28,29,30,32  (Cat6 ตรง ≤30m)

└── [South Chain C]  IDF-BACK → JB-S9 → JB-S8 → JB-S7

| Chain | JB | กล้อง | ระยะสาย |
| --- | --- | --- | --- |
| South C | JB-S9 | CAM-26, CAM-27 | ~38 m จาก IDF-BACK |
| South C | JB-S8 | CAM-25 | ~75 m จาก JB-S9 |
| South C | JB-S7 | CAM-24 | ~75 m จาก JB-S8 |

# 4. Switch ที่ Main Node

| Node | Backbone SFP | Camera Chain SFP | Local PoE | แนะนำ Switch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MDF-FRONT (ป้อมหน้า) | 1 port → CORE-OFFICE | 2 ports North A + South A | 5 กล้อง | 8-port PoE + 3 SFP |
| CORE-OFFICE (สำนักงาน + NVR) | 2 ports ← MDF + → IDF | 3 ports NW/NE/SE | 2 กล้อง | 16-port PoE + 5 SFP |
| IDF-BACK (ป้อมหลัง) | 1 port ← CORE-OFFICE | 1 port South C | 4 กล้อง | 8-port PoE + 2 SFP |

# 5. การวิเคราะห์ความล้มเหลว

| เหตุการณ์ | Backbone | Camera | ผลกระทบ |
| --- | --- | --- | --- |
| JB ไฟดับ 1 จุด | ✅ ปกติ | ❌ กล้องใน chain หาย | ป้อมยังสื่อสารกันได้ |
| JB ไฟดับ ทั้ง chain | ✅ ปกติ | ❌ กล้องทั้ง chain หาย | ป้อมยังสื่อสารกันได้ |
| Backbone สายขาด 1 เส้น | ❌ ติดต่อไม่ได้ | ✅ กล้องปกติ | ต้องซ่อม backbone |
| ไฟดับทั้งโครงการ | ✅ UPS ที่ป้อม/สนง. | ❌ กล้องบนเสาดับ | ป้อมยังโทรหากันได้ |

# 6. รายการสาย (Cable BOM)

## 6.1 Backbone

| เส้น | ระยะ + slack 10% | ชนิดสาย |
| --- | --- | --- |
| MDF-FRONT → CORE-OFFICE | ~560 m | ADSS 2-core SM figure-8 |
| CORE-OFFICE → IDF-BACK | ~580 m | ADSS 2-core SM figure-8 |
| รวม Backbone | ~1,140 m |  |

## 6.2 Camera Chains

| Zone | Segment | ระยะ + slack |
| --- | --- | --- |
| A | MDF-FRONT → JB-N2 (fiber) | ~90 m |
| A | JB-N2 → JB-S2 (LAN cross) | ~45 m |
| B | CORE-OFFICE → NW chain (N7→N6→N5→N3) | ~325 m |
| B | CORE-OFFICE → NE chain (N8) | ~70 m |
| B | CORE-OFFICE → SE chain (S4→S5→S6) | ~280 m |
| C | IDF-BACK → South chain (S9→S8→S7) | ~215 m |
| รวม Camera Chains |  | ~1,025 m |

## 6.3 สรุป

| ประเภท | รวม |
| --- | --- |
| Backbone | ~1,140 m |
| Camera Chains | ~1,025 m |
| Grand Total ADSS 2-core | ~2,165 m |

# 7. รายการอุปกรณ์ (Equipment BOM)

| รายการ | จำนวน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ADSS 2-core SM figure-8 | ~2,400 m | เผื่อ offcuts |
| Junction Box IP66 + DIN-rail | 13 ชุด | JBs ที่มี SFP (fiber nodes) |
| Junction Box IP66 PoE-only | 4 ชุด | JBs LAN: N1, N4, S1, S3 |
| Fiber Splice Closure 4-splice | 13 ชุด | 2 สาย × 2 core ต่อ JB |
| PoE Switch 4-port + 2 SFP managed | 13 ชุด | JBs ที่ใช้ fiber |
| PoE Switch 4-port (ไม่มี SFP) | 4 ชุด | JBs LAN เท่านั้น |
| BiDi SFP module คู่ (1310/1550nm) | 32 คู่ | 13 JB×2 + 3 backbone |
| DIN-rail PSU 220VAC→48VDC/60W | 17 ชุด | ทุก JB |
| ELCB 10A + Surge Protector SPD II | 17 ชุด | ทุก JB |
| Managed Switch 8-port PoE + 3 SFP | 2 ชุด | MDF-FRONT, IDF-BACK |
| Managed Switch 16-port PoE + 5 SFP | 1 ชุด | CORE-OFFICE |
| NVR 32ch | 1 ชุด | CORE-OFFICE เท่านั้น — รับกล้องทั้ง 32 ตัว |
| UPS 1000VA | 2 ชุด | MDF-FRONT, IDF-BACK (ไม่มี NVR) |
| UPS 3000VA | 1 ชุด | CORE-OFFICE (Switch + NVR 32ch) |

# 8. ระบบไฟต่อ JB (Per-Pole Power Design)

วงจรไฟเสา 220VAC

├── หลอด LED ส่องสว่าง  (โหลดเดิม)

└── ELCB 10A → Surge Protector → DIN-rail PSU (48VDC/60W)

│

PoE Switch 4-port + 2 SFP

SFP-up   ← 2-core ADSS จาก node ก่อนหน้า

SFP-down → 2-core ADSS ไป node ถัดไป

│

กล้อง IP  (PoE ~12W/ตัว)

โหลดสูงสุดต่อ JB ≈ 84W — ไม่ต้องมี UPS ที่ JB เพราะไฟเปิด 24h กล้องจะกลับมาเองเมื่อไฟคืน

# 9. VLAN Design

| VLAN | ใช้งาน | ผ่านเส้นทาง |
| --- | --- | --- |
| VLAN 10 | CCTV — กล้องทุกตัว + NVR 32ch ที่สำนักงาน | Camera chains + Backbone |
| VLAN 20 | Voice/Intercom ป้อม ↔ สำนักงาน | Backbone เท่านั้น |
| VLAN 30 | Management — Switch, NVR | Backbone + chains |